ტირიფონი ჰესის TM-180/35/04 ტრანსფორმატორის შეკეთების სამუშაოების ჩამონათვალი

| № | სამუშაოს და მასალების დასახელება | შემსრულებელი |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ტრანსფორმატორიდან ზეთის ჩამოსხმა | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 2 | ტრანსფორმატორის გამაფართოვებლის მოხსნა, სახურავის განთავისუფლება, იზოლატორების მოხსნა. | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 3 | ტრანსფორმატორიდან აქტიური ნაწილის ამოღება და გარეცხვა | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 4 | ტრანსფორმატორის ავზის გაწმენდა-გარეცხვა ცხელი ზეთით. | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 5 | ტრანსფორმატორის გამაფართოვებლის გაწმენდა, მაჩვენებლების შეცვლა, გარეცხვა ცხელი ზეთით. | მოწვეული ორგანიზაცია |
| 6 | აქტიური ნაწილის შრობა | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 7 | მაგნიტოგამტარის და გრგნილების დაწნეხვა ნორმის ფარგლებში ფიქსარების გადაჭერით | მოწვეული ორგანიზაცია |
| 8 | მარეგულირებელი გადამრთველის რევიზია-შეკეთება | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 9 | ტრანსფორმატორში აქტიური ნაწილის ჩადგმა, პერიმეტრის ზეთმედეგი საფენის შეცვლა, სახურავის დაყენება და ჭანჭიკების გადაჭერა პერიმეტრზე. გამაფართოებელის მონტაჟი | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 10 | ყველა ზეთმედეგი საფენების და დაზიანებული იზოლატორების შეცვლა | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 11 | სატრანსფორმატორო ზეთის დეგაზაცია, შრობა მექანიკური მინარევებისგან გაწმენდა და ტრანსფორმატორში ჩასხმა | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 12 | სატრანსფორამტორო ზეთის ლაბორატორიული შემოწმება | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 13 | ტრანსფორმატორის შეღებვა | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 14 | ტრანსფორმატორის ტრანსპორტირება ორივე მხარეს, დემონტაჟი-მონტაჟი | მოწვეული ორგანიზაცია. |

იგოეთი ჰესის TM-100/10/04 საკუთარი მოხმარების ტრანსფორმატორის შეკეთების სამუშაოების ჩამონათვალი

| № | სამუშაოს და მასალების დასახელება | შემსრულებელი |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ტრანსფორმატორიდან ზეთის ჩამოსხმა | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 2 | ტრანსფორმატორის გამაფართოვებლის მოხსნა, სახურავის განთავისუფლება, იზოლატორების მოხსნა. | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 3 | ტრანსფორმატორიდან აქტიური ნაწილის ამოღება და გარეცხვა | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 4 | ტრანსფორმატორის ავზის გაწმენდა-გარეცხვა ცხელი ზეთით. | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 5 | ტრანსფორმატორის გამაფართოვებლის გაწმენდა, მაჩვენებლების შეცვლა, გარეცხვა ცხელი ზეთით. | მოწვეული ორგანიზაცია |
| 6 | აქტიური ნაწილის შრობა | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 7 | მაგნიტოგამტარის და გრგნილების დაწნეხვა ნორმის ფარგლებში ფიქსარების გადაჭერით | მოწვეული ორგანიზაცია |
| 8 | მარეგულირებელი გადამრთველის რევიზია-შეკეთება | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 9 | ტრანსფორმატორში აქტიური ნაწილის ჩადგმა, პერიმეტრის ზეთმედეგი საფენის შეცვლა, სახურავის დაყენება და ჭანჭიკების გადაჭერა პერიმეტრზე. გამაფართოებელის მონტაჟი | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 10 | ყველა ზეთმედეგი საფენების და დაზიანებული იზოლატორების შეცვლა | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 11 | სატრანსფორმატორო ზეთის დეგაზაცია, შრობა მექანიკური მინარევებისგან გაწმენდა და ტრანსფორმატორში ჩასხმა | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 12 | სატრანსფორამტორო ზეთის ლაბორატორიული შემოწმება | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 13 | ტრანსფორმატორის შეღებვა | მოწვეული ორგანიზაცია. |
| 14 | ტრანსფორმატორის ტრანსპორტირება ორივე მხარეს, დემონტაჟი-მონტაჟი | მოწვეული ორგანიზაცია. |

შენიშვნა:

- მოწვეულმა ორგანიზაციამ დამკვეთს წინასწარ უნდა წარუდგინოს შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი.