დანართი #2 მომსახურების ხელშეკრულებაზე--------

ტექნიკური დავალება

- ლოკაცია:

ბათუმი, ბაქოს ქ. 11, ბათუმის საზრვაო-სავაჭრო ნავსადგური, ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალის ტერიტორია. (41º 38' 45'' N - 41º 39' 38'' E)

- სამუშაოს და მასალების ჩამონათვალი:

შესასრულებელი სამუშაო / ისარი N21)

1. არსებული გადამყვანი ძელების დემონტაჟი/მონტაჟი

2. ლიანდაგის განძელების შეცვლა

3. არსებული მომჭიმების გადაკეთება და დაყენება

4. ღორღის გამოცვლა

5. ლიანდაგის გასწორება თარგში და თარაზოში

მასალების ჩამონათვალი:

- ისარი #21-ის ჯვარედინის ქუსლში არსებული გადამყვანი ძელების გამოტანა, გადაბრუნება და მონტაჟი - 									5 ცალი

- ხის ახალი განძელი, II კატეგორიის - 						50 ცალი

- არსებული მომჭიმების დაყენება - 						5 ცალი

- სალიანდაგო ღორღი გარეცხილი (20-40 მმ)					5 კუბ.მ

- ლიანდაგის გასწორება თარაზოში - 						35 გრ/მ

- ლიანდაგის გასწორება თარგში - 							35 გრ/მ

- ლიანდაგის გამოტენვა ელექტრო შპალსატენით - 				35 გრ/მ

შპს ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალის

ტექნიკური მენეჯერი

???? ????????

სერტიფიკატი ეძლევა; შპს ბათუმის საერთასორისო საკონტეინერო ტერმინალს

სერტიფიკატის გამცემი: --------------------

სერტიფიკატის გაცემის საფუძველი: ხელშკერულება მომსახურებაზე ---------------

საგარანტიო სერტიფიკატი

| დასახელება | საგარანტიო პერიოდი |
| --- | --- |
| ხის მეორე კატეგორიის ახალი განძელები ( განძელებზე წარმოსადგენი იქნება წარმოშობის სერთიფიკატი) | 7 წელი |
| სხვა ლითონის ნაწარმი | 10 წელი |