1. ზოგადი მოთხოვნა

მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს Enterprise კლასის All-Flash Storage სისტემა, რომელიც განკუთვნილია მაღალი წარმადობის ვირტუალიზაციის გარემოსთვის, კრიტიკული მონაცემთა ბაზებისა და მაღალი ხელმისაწვდომობის (High Availability) ინფრასტრუქტურისთვის. სისტემა უნდა იყოს თანამედროვე, სერიული წარმოების და აღიარებული საერთაშორისო ანალიტიკური პლატფორმების (მაგ. Gartner Magic Quadrant) ლიდერების სიაში შემავალი მწარმოებლის პროდუქტი.

შემოთავაზებული სისტემა უნდა წარმოადგენდეს საერთაშორისო წამყვანი მწარმოებლის პროდუქტს. მისაღები მწარმოებლების ჩამონათვალი:

- Dell Technologies

- HPE (Hewlett Packard Enterprise)

- NetApp

- IBM

- Huawei

- Pure Storage

- Lenovo

# 2. არქიტექტურული მოთხოვნები

## 2.1 სისტემის არქიტექტურა

Storage სისტემა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ არქიტექტურულ მოთხოვნებს:

- All-Flash არქიტექტურა (HDD-ის გარეშე)

- Active-Active Controller არქიტექტურა

- Dual Controller redundancy

- Non-Disruptive Firmware Upgrade მხარდაჭერა

- არანაკლებ 256GB System Cache/RAM ჯამურად (მინიმუმ 128GB თითო კონტროლერზე).

- Snapshot, Clones, Thin Provisioning, QoS და Inline მონაცემთა შემცირების ტექნოლოგიების მხარდაჭერა.

## 2.2 ფუნქციონალური მოთხოვნები

სისტემამ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი ფუნქციონალი:

- Block Storage

- SAN Connectivity

- Multipathing მხარდაჭერა

- Snapshot / Clone ფუნქციონალი

- Thin Provisioning

- QoS (Quality of Service)

- Auto Tiering (მწარმოებლის მიხედვით)

- Inline მონიტორინგი და Analytics

## 2.3 კონტროლერების დეტალური მახასიათებლები

| მოთხოვნა | სპეციფიკაცია |
| --- | --- |
| კონტროლერების რაოდენობა | მინიმუმ 2 (ორი) დამოუკიდებელი Storage Controller |
| Cache / Memory | მინიმუმ 128 GB თითოეულ კონტროლერზე |
| მუშაობის რეჟიმი | Active-Active, ორივე კონტროლერი ერთდროულად |
| Failover | ავტომატური, Zero Downtime |

# 3. წარმადობის მოთხოვნები

## 3.1 NVMe არქიტექტურა

Storage სისტემა უნდა იყოს NVMe არქიტექტურაზე დაფუძნებული. გამოყენებული SSD დისკები უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

- Enterprise კლასი

- მაღალი წარმადობა

- მინიმუმ TLC (Triple-Level Cell) ან უკეთესი NAND ტექნოლოგია

## 3.2 წარმადობის მაჩვენებლები

| მოთხოვნა | სპეციფიკაცია |
| --- | --- |
| Latency | დაბალი latency (under sub-millisecond) |
| IOPS | მაღალი IOPS მხარდაჭერა |
| ხელმისაწვდომობა | 24x7 უწყვეტი მუშაობა |
| Availability | მინიმუმ 99.999% (Five-Nines) |

## 3.3 მხარდაჭერილი პროტოკოლები

სისტემამ უნდა მხარი დაუჭიროს შემდეგ პროტოკოლებს:

- Fibre Channel (FC) — სავალდებულო

- FC-NVMe — სავალდებულო

- iSCSI — სავალდებულო

- NVMe/TCP — სავალდებულო

- NFS — არასავალდებულო

- SMB/CIFS — არასავალდებულო

# 4. მოცულობის მოთხოვნები

## 4.1 RAW მოცულობა

| მოთხოვნა | სპეციფიკაცია |
| --- | --- |
| მინიმალური RAW მოცულობა | 50 TB |
| Deduplication | გათვლილი Deduplication-ის გარეშე |
| Compression | გათვლილი Compression-ის გარეშე |
| RAID დაცვა | მინიმუმ RAID 5 / RAID 6 / RAID DP ან ეკვივალენტი |

## 4.2 მასშტაბირება

შემოთავაზებულ კონფიგურაციაში დისკ-სლოტების განაწილება:

- თავისუფალი სლოტები: არანაკლებ 60% საერთო სლოტების რაოდენობიდან

- გამოყენებული სლოტები: არაუმეტეს 40% შასის მთლიანი სიმძლავრიდან

- მიზანი: მომავალი გაფართოება დამატებითი Shelf-ის გარეშე

## 4.3 მასშტაბირება

- Online Capacity Expansion (მუშაობის შეუწყვეტლივ)

- Hot-Plug Drive Replacement

- Scale-Up გაფართოების მხარდაჭერა

# 5. ქსელური და SAN მოთხოვნები

## 5.1 ფიზიკური ინტერფეისები

| მოთხოვნა | სპეციფიკაცია |
| --- | --- |
| Fibre Channel | მინიმუმ 32 Gb FC პორტები მინიმუმ 4 ცალი |
| iSCSI Ethernet | 10/25 GbE მინიმუმ მინიმუმ 4 ცალი |
| FC-NVMe | მხარდაჭერა — უპირატესობა |
| NVMe/TCP | მხარდაჭერა — სავალდებულო |

## 5.2 ქსელური ფუნქციონალი

- MPIO (Multi-Path I/O)

- ALUA (Asymmetric Logical Unit Access)

- Jumbo Frames (9000 MTU)

- VLAN Segmentation

- SAN Boot

# 6. უსაფრთხოებისა და საიმედოობის მოთხოვნები

## 6.1 მონაცემთა დაცვა

- RAID 5 / RAID 6 / RAID DP ან ეკვივალენტური ტექნოლოგია

- Hot Spare ან Distributed Spare დისკი

- Self-Encrypting Drives (SED) მხარდაჭერა

- Snapshot Replication

- Remote Replication

- Remote Mirroring

## 6.2 მართვა და წვდომა

- Web-based Management Interface

- Role-Based Access Control (RBAC)

- LDAP / Active Directory ინტეგრაცია

- Audit Log

# 7. თავსებადობის მოთხოვნები

## 7.1 ოპერაციული სისტემები და Hypervisor

Storage სისტემა სავალდებულოდ უნდა იყოს სერტიფიცირებული და თავსებადი შემდეგ პლატფორმებთან:

- VMware vSphere

- Microsoft Hyper-V

- Proxmox VE

- Linux (RHEL, Ubuntu, CentOS და სხვ.)

- Windows Server

## 7.2 გაფართოებული ინტეგრაცია

- VMware VAAI (vStorage APIs for Array Integration)

- VMware vVols (Virtual Volumes)

- Container Storage Interface (CSI) — Kubernetes

# 8. გარანტია და ტექნიკური მხარდაჭერა

| მოთხოვნა | სპეციფიკაცია |
| --- | --- |
| გარანტიის ვადა | მინიმუმ 1 (ერთი) წელი სასურველია 3 |
| ტექნიკური მხარდაჭერა | 24x7 (24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე) |
| Firmware Updates | სავალდებულო, გარანტიის ვადაში |
| ნაწილების ჩანაცვლება | სავალდებულო |
| რეაგირების დრო | NBD (Next Business Day) ან 4-საათიანი SLA |
| მოწოდების ვადები: | მაქსიმუმ 60 დღე |

# 9. დამატებითი სავალდებულო პირობები

## 9.1 დოკუმენტაცია

მომწოდებელმა სავალდებულოდ უნდა წარმოადგინოს:

- ოფიციალური ტექნიკური დოკუმენტაცია

- მწარმოებლის Datasheet

- მხარდაჭერის სქემა / SLA დოკუმენტი

- მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (Authorization Letter)

## 9.2 პროდუქციის სტატუსი

შემოთავაზებული მოწყობილობა სავალდებულოდ უნდა:

- იყოს ახალი და არამეორადი

- იყოს ოფიციალური არხით მოწოდებული

- არ ჰქონდეს End-of-Sale სტატუსი

- არ ჰქონდეს End-of-Support სტატუსი

- ჰქონდეს აქტიური მხარდაჭერა მინიმუმ 5 წლით

# 10. შეფასების კრიტერიუმები

ტენდერში შემოთავაზებული გადაწყვეტა შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

| მოთხოვნა | სპეციფიკაცია |
| --- | --- |
| ტექნიკური შესაბამისობა | ყველა სავალდებულო მოთხოვნის დაკმაყოფილება |
| წარმადობა | IOPS, Latency, Throughput მაჩვენებლები |
| სანდოობა და საიმედოობა | Redundancy, RAID, Failover შესაძლებლობები |
| მასშტაბირება | Scale-Up პოტენციალი |
| მხარდაჭერა | SLA დონე, რეაგირების დრო |
| ფასი | საერთო ღირებულება (TCO) |