ტენდერი კომპანიის მფლობელობაში არსებული სამაცივრე სისტემებისა და აგრეგატების გეგმიურ-პროფილაქტიკურ მომსახურებაზე.

სისტემა უზრუნველყოფს 50 სამაცივრე კამერის შეუფერხებელ ფუნქციონირებას.

მომსახურების პერიოდი - 1 წელი.

მომსახურე აგრეგატების ჩამონათვალი:

| № | მოდელი | ტემპერატურული რეჟიმი | სიმძლავრე (kW) | რაოდენობა | ბრენდი / მწარმოებელი ქვეყანა | გამოშვების / გაშვების წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KBN-450 (ბანანის) | 0° - +10℃ | 7.58 kW | 2 | Technoblock (იტალია) | გაშვების წელი 2011 |
| 2 | KBN-600 | -5° - +5℃ | 8.52 kW | 17 | Technoblock (იტალია) | - |
| 3 | KBQ-1000 | -25° - +5℃ | 15.81 kW | 4 | Technoblock (იტალია) | - |
| 4 | NBQ-1000 | -25° - +5℃ | 15.85 kW | 3 | Technoblock (იტალია) | - |
| 5 | NBN-1520 | -5° - +5℃ | 16.1 kW | 1 | Technoblock (იტალია) | - |
| 6 | CE-ASS 500 SZ DR | -5° - +5℃ | 13.39 kW | 15 | CANTEK (თურქეთი) | გაშვების წელი 2017 |
| 7 | CE-ASS 750 SZ DR | -5° - +5℃ | 20.66 kW | 3 | CANTEK (თურქეთი) | - |
| 8 | CE-ASS 1000 DZ DR | -25° - -18℃ | 14 kW | 4 | CANTEK (თურქეთი) | - |
| 9 | CMRK–2PS 4000 DZ DR (ცენტრალი) | -25° - -18℃ | 241 kW | 1 | CANTEK (თურქეთი) (600 კვ.მ) | - |
| 10 | FSN/465 SZ | -25° - -18℃ | 16 kW | 1 | Frigo Block (თურქეთი) | გამოშვების წელი 2018 |

შესასრულებელი სამუშაოები მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება) შემდეგი გავრცელებული და სპეციფიკური გაუმართაობების სწრაფ აღმოფხვრასა და პრევენციას:

- ფრეონის სისტემა: გაჟონვის ადგილების აღმოჩენა, ჰერმეტიზაცია და სისტემის გამართვა/დატუმბვა.

- გალღობის სისტემა: ამაორთქლებლის ყინულის სადნობი ელექტრო ტენების შემოწმება/შეცვლა; ამაორთქლებლის ყინულისგან გათავისუფლება.

- ავტომატიკა და ელექტროობა: მართვის პლატების, სენსორებისა და ა.შ. ნაწილების დიაგნოსტიკა და შეკეთება;

- მექანიკური ნაწილები: კომპრესორების, ვენტილატორებისა და აგრეგატის სხვა შემადგენელი დეტალების შეკეთება/შეცვლა.

- ცენტრალის აგრეგატზე (CANTEK CMRK–2PS 4000 DZ DR / 241 kW) პრიორიტეტული და მუდმივი მონიტორინგი.