ფასთა გამოკითხვის მოთხოვნები

| მიმართულება | მომსახურების მოცულობა |
| --- | --- |
| მომსახურების საგანი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის არქიტექტურული, კონსტრუქციული და საინჟინრო პროექტების მომზადება; შესაბამის ორგანოებში დოკუმენტაციის წარდგენა/შეთანხმება და მშენებლობის ნებართვის მოპოვების უზრუნველყოფა. |
| არქიტექტურული პროექტი | ესკიზური დაგეგმარება (ავტოსადგომი, კომერციული ფართი, ტიპური სართული და პენტჰაუსი), ექსტერიერი და მერიაში წარსადგენი არქიტექტურული ალბომი: განმარტებითი ბარათი, ტექნიკური მაჩვენებლები, მიწის ნაკვეთის გეგმა, ყველა სართულისა და სახურავის გეგმები, ჭრილები, ფასადები, აქსონომეტრია და ფოტომონტაჟი. |
| კონსტრუქციული პროექტი | კონსტრუქციული კვლევა და ექსპერტიზა, სქემატური დიზაინი და დეტალური სამშენებლო დოკუმენტაცია; არქიტექტურულ და საინჟინრო პროექტებთან შესაბამისობის შემოწმება; ექსპერტიზით გამოვლენილი ხარვეზების გამოსწორება. |
| საინჟინრო პროექტი | სახანძრო ჰიდრავლიკა/ქრობა; სახანძრო ვენტილაცია; სახანძრო სისტემების ავტომატური მართვა; საევაკუაციო და ავარიული განათება; გახმოვანება და ტექსტური შეტყობინება; შიდა გაზმომარაგება (მრიცხველიდან ბინაში 2 წერტილამდე); შიდა ელექტრომომარაგება (მრიცხველიდან მომხმარებლამდე); შიდა წყალმომარაგება; შიდა კანალიზაცია; ინტერნეტის არხ-კაბელის კანალი. |
| შეთანხმება და ნებართვა | მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების, არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება/წარდგენა; თბილისის არქიტექტურის სამსახურთან კოორდინაცია და შენიშვნებზე რეაგირება ნებართვის მიღებამდე. |
| შედეგი | არქიტექტურული, კონსტრუქციული და საინჟინრო პროექტები; მშენებლობის ნებართვა; BOQ - სამუშაოთა მოცულობებისა და რაოდენობების რეესტრი. ცხრილი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი: - შესასრულებელი სამუშაო; - საზომი ერთეული — მ², მ³, ცალი, გრძივი მეტრი და სხვ.; - რაოდენობა; - ერთეულის ფასი; საერთო ღირებულება. (დეტალური ხარჯთაღრიცხვა, მასალებისა და მოწყობილობების ტექნიკური სპეციფიკაციები) |
| დამკვეთის მიერ მისაწოდებელი | ტოპოგრაფიული გეგმა; გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევები/ექსპერტიზა; საჭირო თანხმობები ხაზოვანი ნაგებობების გადატანაზე; მიმდებარე ნაგებობებზე ზეგავლენის კვლევა; საგზაო მოძრაობის სქემა და სატრანსპორტო ზეგავლენის შეფასება; გამწვანების პროექტი; მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი; მიწის გაერთიანებისა და კოეფიციენტების დოკუმენტები. |
| ფასის შეთავაზება | მიუთითეთ: ფასი 1 კვ.მ-ზე და ჯამური ფასი ყველა გადასახადის ჩათვლით; შესრულების ვადა; გადახდის გრაფიკი; შეთავაზების მოქმედების ვადა; ფასში არ შემავალი მომსახურებები და ხარჯები. სახელმწიფო მოსაკრებლები, მესამე პირის მომსახურება და მშენებლობის პერიოდში ზედამხედველობა, თუ შეთავაზებაში მოიაზრება, გამოყავით ცალკე. |