ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ

«Разработка водного баланса Маднеульской промплощадки»

- Основные сведения:

Заказчик -  АО «RMG Copper»

Исполнитель – определяется по итогам тендера

- Цели и задачи НИР:

- Разработка водных балансов Маднеульской промплощадки на текущее состояние и прогнозное, с учетом Программы развития компании.

- Перечень основных объектов промплощадки:

- Участок Маднеули:

- Отвал №1 карьера Маднеули

- Отвал №2 карьера Маднеули

- Отвал №3 карьера Маднеули

- Отвал №4 карьера Маднеули

- Карьер Маднеули

- Участок кучного выщелачивания (КВ) Кварцитовый

- Участок КВ Кварцитовый

- Наливное хвостохранилище (Главное, Маднеули)

- Наливное хвостохранилище (Главное, Маднеули)

- Сухое хвостохранилище, цех фильтрации

- Сухое хвостохранилище

- Цех фильтрации

- Производственная площадка обогатительной фабрики

- Обогатительная фабрика (3-и корпуса)

- Площадка приема руды

- Корпус приготовления реагентов

- Корпус крупного дробления

- Корпус среднего и мелкого дробления

- Цех производства извести

- Корпус фильтрации (подготовка готовой продукции)

- Вспомогательные объекты, расположенные вблизи производственной площадки обогатительной фабрики

- Автомойка

- Центральный склад

- Автомобильные стоянки

- Ремонтные мастерские

- Административно-бытовой комплекс (АБК)

- Территория КПП

- Состав НИР:

4.1. Расчет Водных балансов и Водно-шламовых схем по площадке на текущую производственную ситуацию:

- Расчет по средним показателям: помесячные Водные балансы и/или Водно-шламовые схемы на среднюю норму осадков: - локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки; - общая Водно-шламовая схема (водный баланс); - состав вод по основным потокам (расчетный или по данным Заказчика). -среднегодовые Водные балансы и/или Водно-шламовые схемы: - локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки; - общая Водно-шламовая схема (водный баланс); - усредненный состав вод по основным потокам (расчетный).

- Оценка климатических рисков: для маловодного периода или месяца (по данным метео): - локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки; - общая Водно-шламовая схема (водный баланс); - состав вод по основным потокам (расчетный или по данным Заказчика). для периода или месяца с аномально высокими осадками (по данным метео): - локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки; - общая Водно-шламовая схема (водный баланс); - состав вод по основным потокам (расчетный или по данным Заказчика).

4.2. Разработка схем потоков вод, с учетом плана ввода в эксплуатацию новых производственных объектов, на период до 2030 г.:

- Согласование с Заказчиком принципиальных решений, в части воды, по вводу в эксплуатацию новых производственных объектов, на период до 2030 г.

- Расчет по средним показателям: Помесячные Водные балансы и/или Водно-шламовые схемы на среднегодовую норму осадков: - локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки; - общая Водно-шламовая схема (водный баланс); - состав вод по основным потокам (расчетный). Среднегодовые Водные балансы и/или Водно-шламовые схемы (на каждый год, по 2030 г.): - общая Водно-шламовая схема (водный баланс); - усредненный состав вод по основным потокам (расчетный).

- Оценка климатических рисков: Водные балансы и/или Водно-шламовые схемы для маловодного периода или месяца (по данным метео): - локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки; - общая Водно-шламовая схема (водный баланс); - состав вод по основным потокам (расчетный). Водные балансы и/или Водно-шламовые схемы для периода или месяца с аномально высокими осадками (по данным метео): - локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки; - общая Водно-шламовая схема (водный баланс); - состав вод по основным потокам (расчетный).

- Разработка Рекомендаций по использованию вод, образующихся на промплощадке: - оборотное водоснабжение; - сброс в окружающую среду; - необходимость строительства очистных сооружений или станций водоподготовки. Их производительность.

- Составление заключительного отчета о НИР

- Перечень исходных данных и материалов, предоставляемых Заказчиком:

- актуальный ситуационный план Маднеульской промплощадки (Autocad, с привязкой на местности);

- Фактическая водно-шламовая (ВШС) схема обогатительной фабрики (включая вспомогательные операции) по всем секциям с указанием перерабатываемых руд.

- Фактическая аппаратурная схема обогатительной фабрики (включая вспомогательные узлы) со спецификацией по всем секциям с указанием перерабатываемых руд.

- Водно-шламовые (ВШС) схемы процессов обогащения руд, планируемых к переработке.

- При наличии значимых различий ВШС при переработке руд разного сорта, график переработки по секциям.

- Требования к свежей воде:

- на сальниковые уплотнения насосов.

- на центробежные концентраторы

- на смыв полов

- на приготовление реагентов

- иные нужды

- Требования к оборотной воде.

- Химический состав оборотных вод (по секциям, условно независимые ВШС).

- Химический состав жидкой фазы хвостов обогащения (по секциям, условно независимые ВШС).

- Химический состав свежей воды (привозной, собираемой на месте)

- Помесячная переработка руд на обогатительной фабрике за период 2024-2026 г.

- График поступления хвостов обогащения в наливное и сухое хвостохранилище.

- Статистика переработки кислых вод на станциях нейтрализации за 2025 год, 1 полугодие 2026 г.

- Фактическая характеристика рудных штабелей участка Кварцитовый, включая массу, габариты, руды с каких месторождений, крупность, наличие террас, пленки межу террасам и т.п.

- Статистика. Объемы перекачки (богатые, бедные растворы) участка кучного выщелачивания – Кварцитовый.

- Статистика. Состав богатых и обеззолоченных вод участка кучного выщелачивания – Кварцитовый.

- Характеристика отвалов №№ 1-4 (объем, масса материала, состав, чем сложены).

- иная документация по требованию исполнителя.

- Требования к участнику тендера:

  - Иметь опыт выполнения аналогичных работ – предоставить референс лист

  - Предоставить расчет стоимости работ