ტექნიკური დავალება

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულებაზე

მადნეულის საწარმოო მოედნის წყლის ბალანსის შემუშავება

- ძირითადი ინფორმაცია:

დამკვეთი: - სს «არ ემ ჯი კოპერი»

შემსრულებელი: – განისაზღვრება ტენდერის შედეგების მიხედვით

- სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების მიზნები და ამოცანები:

მადნეულის საწარმოო მოედნის წყლის ბალანსების შემუშავება არსებული და საპროგნოზო მდგომარეობისთვის, კომპანიის განვითარების პროგრამის გათვალისწინებით.

- საწარმოო მოედნის ძირითადი ობიექტების ჩამონათვალი:

- მადნეულის უბანი:

- მადნეულის კარიერის №1 სანაყარო

- მადნეულის კარიერის №2 სანაყარო

- მადნეულის კარიერის №3 სანაყარო

- მადნეულის კარიერის №4 სანაყარო

- მადნეულის კარიერი

- კვარციტის გროვული გამოტუტვის (გგ) უბანი

- კვარციტის გგ უბანი

- სველი კუდსაცავი (მთავარი, მადნეული)

- სველი კუდსაცავი (მთავარი, მადნეული)

- მშრალი კუდსაცავი, ფილტრაციის საამქრო

- მშრალი კუდსაცავი

- ფილტრაციის საამქრო

- გამამდიდრებელი ფაბრიკის საწარმოო მოედანი

- გამამდიდრებელი ფაბრიკა (3 კორპუსი)

- მადნის მიღების მოედანი

- რეაგენტების მომზადების კორპუსი

- მსხვილი დამსხვრევის კორპუსი

- საშუალო და წვრილი დამსხვრევის კორპუსი

- კირის წარმოების საამქრო

- ფილტრაციის კორპუსი (მზა პროდუქციის მომზადება)

- გამამდიდრებელი ფაბრიკის საწარმოო მოედნის მიმდებარედ განლაგებული დამხმარე ობიექტები

- ავტოსამრეცხაო

- ცენტრალური საწყობი

- ავტოსადგომები

- სარემონტო სახელოსნოები

- ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო კომპლექსი (ასკ)

- საკონტროლო-გამშვები პუნქტის (სგპ) ტერიტორია

- სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შემადგენლობა:

4.1.  საწარმოო მოედნის წყლის ბალანსებისა და წყალ-შლამური სქემების გაანგარიშება მიმდინარე საწარმოო მდგომარეობისთვის:

- გაანგარიშება საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით:

თვიური წყლის ბალანსები და/ან წყალ-შლამური სქემები ნალექების საშუალო ნორმისთვის:

- ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;

- საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);

- წყლის შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო ან დამკვეთის მონაცემების მიხედვით).

- საშუალო წლიური წყლის ბალანსები და/ან წყალ-შლამური სქემები:

- ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;

- საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);

- წყლის გასაშუალოებული შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო).

- კლიმატური რისკების შეფასება:

- წყალმცირე პერიოდის ან თვისთვის (მეტეომონაცემების მიხედვით):

- ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;

- საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);

- წყლის შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო ან დამკვეთის მონაცემების მიხედვით).

- ანომალიურად უხვი ნალექების პერიოდის ან თვისთვის (მეტეომონაცემების მიხედვით):

- ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;

- საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);

- წყლის შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო ან დამკვეთის მონაცემების მიხედვით).

4.2. წყლის ნაკადების სქემების შემუშავება ახალი საწარმოო ობიექტების ექსპლუატაციაში გაშვების გეგმის გათვალისწინებით, 2030 წლამდე პერიოდისთვის:

- დამკვეთთან წყლის ნაწილში პრინციპული გადაწყვეტილებების შეთანხმება ახალი საწარმოო ობიექტების ექსპლუატაციაში გაშვებასთან დაკავშირებით, 2030 წლამდე პერიოდისთვის.

- გაანგარიშება საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით:

- თვიური წყლის ბალანსები და/ან წყალ-შლამური სქემები ნალექების საშუალო წლიური ნორმისთვის:

- ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;

- საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);

- წყლის შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო).

- საშუალო წლიური წყლის ბალანსები და/ან წყალ-შლამური სქემები (თითოეული წლისთვის, 2030 წლის ჩათვლით):

- საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);

- წყლის გასაშუალოებული შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო).

- კლიმატური რისკების შეფასება:

- წყლის ბალანსები და/ან წყალ-შლამური სქემები წყალმცირე პერიოდის ან თვისთვის (მეტეომონაცემების მიხედვით):

- ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;

- საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);

- წყლის შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო).

- წყლის ბალანსები და/ან წყალ-შლამური სქემები ანომალიურად უხვი ნალექების პერიოდის ან თვისთვის (მეტეომონაცემების მიხედვით):

- ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;

- საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);

- წყლის შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო).

- საწარმოო მოედანზე წარმოქმნილი წყლების გამოყენების შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება:

- ბრუნვითი წყალმომარაგება;

- გარემოში ჩაშვება;

- გამწმენდი ნაგებობების ან წყლის მომზადების სადგურების მშენებლობის საჭიროება. მათი წარმადობა.

- სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების საბოლოო ანგარიშის შედგენა

- დამკვეთის მიერ წარსადგენი საწყისი მონაცემებისა და მასალების ჩამონათვალი:

- მადნეულის საწარმოო მოედნის აქტუალური სიტუაციური გეგმა (AutoCAD, ადგილმდებარეობაზე მიბმით);

- გამამდიდრებელი ფაბრიკის ფაქტობრივი წყალ-შლამური (წშს) სქემა (დამხმარე ოპერაციების ჩათვლით) ყველა სექციისთვის, გადასამუშავებელი მადნების მითითებით.

- გამამდიდრებელი ფაბრიკის ფაქტობრივი აპარატურული სქემა (დამხმარე კვანძების ჩათვლით), სპეციფიკაციით ყველა სექციისთვის და გადასამუშავებელი მადნების მითითებით.

- გადასამუშავებლად დაგეგმილი მადნების გამდიდრების პროცესების წყალ-შლამური (წშს) სქემები.

- სხვადასხვა ხარისხის მადნების გადამუშავებისას წშს-ის მნიშვნელოვანი განსხვავებების არსებობის შემთხვევაში — სექციების მიხედვით გადამუშავების გრაფიკი.

- სუფთა წყლის მოთხოვნები:

- ტუმბოების სალნიკურ შემჭიდროებებზე;

- ცენტრიდანულ კონცენტრატორებზე;

- იატაკების რეცხვაზე;

- რეაგენტების მომზადებაზე;

- სხვა საჭიროებებზე;

- მოთხოვნები ბრუნვითი წყლის მიმართ;

- ბრუნვითი წყლების ქიმიური შემადგენლობა (სექციების მიხედვით, პირობითად დამოუკიდებელი წშს);

- გამდიდრების კუდების თხევადი ფაზის ქიმიური შემადგენლობა (სექციების მიხედვით, პირობითად დამოუკიდებელი წშს);

- სუფთა წყლის ქიმიური შემადგენლობა (შემოტანილი, ადგილზე შეგროვებული);

- გამამდიდრებელ ფაბრიკაში მადნების თვიური გადამუშავება 2024-2026 წლების პერიოდისთვის;

- გამდიდრების კუდების სველ და მშრალ კუდსაცავებში მიწოდების გრაფიკი;

- მჟავე წყლების ნეიტრალიზაციის სადგურებზე დამუშავების სტატისტიკა 2025 წლისა და 2026 წლის I ნახევრისთვის;

- კვარციტის უბნის მადნის შტაბელების ფაქტობრივი მახასიათებლები, მათ შორის მასა, გაბარიტები, რომელი საბადოებიდანაა მადანი, სიმსხო, ტერასების არსებობა, ტერასებს შორის ფირი და ა.შ.;

- სტატისტიკა. კვარციტის გროვული გამოტუტვის უბანზე გადატუმბვის მოცულობები (მდიდარი, ღარიბი ხსნარები);

- სტატისტიკა კვარციტის გროვული გამოტუტვის უბნის მდიდარი და ოქროსგან დაცლილი წყლების შემადგენლობა;

- №№1-4 სანაყაროების მახასიათებლები (მოცულობა, მასალის მასა, შემადგენლობა, რისგან არის შედგენილი);

- სხვა დოკუმენტაცია შემსრულებლის მოთხოვნის შესაბამისად;

- მოთხოვნები ტენდერის მონაწილეს მიმართ:

  - ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება – რეფერენს-ლისტის წარმოდგენა;

  - სამუშაოების ღირებულების გაანგარიშების წარმოდგენა;