ქსელური ბრანდმაუერი (Firewall) (3 ერთეული)

ტექნიკური სპეციფიკაციები

ბრანდმაუერის მწარმოებლები: - Fortinet - Palo Alto - Checkpoint - Cisco

წარმადობა: - Firewall გამტარუნარიანობა - არანაკლებ 25 გბ/წმ - NGFW გამტარუნარიანობა - არანაკლებ 15 Gbps - IPS გამტარუნარიანობა - არანაკლებ 20 Gbps - ერთდროული სესიების რაოდენობა - არანაკლებ 4 მილიონი - წამში დაგენერირებული ახალი სესიების რაოდენობა - არანაკლებ 200000 - CPU – არანაკლებ 4 ფიზიკური ბირთვი - Storage – SSD არანაკლებ 250 GB - Memory – არანაკლებ 64GB

ინტერფეისების რაოდენობა: - არანაკლებ 4x 10/25GE SFP+/SFP ინტერფეისი - არანაკლებ 4x 1GE RJ45 ინტერფეისი - არანაკლებ 1x RJ45 მართვის პორტი - არანაკლებ 1x Console ინტერფეისი

კვება : hotswappable დუბლირებული 220VAC კვების ბლოკები.

სამუშაო გარემო: - ტემპერატურა არანაკლებ 0 - 40 გრადუსი - ტენიანობა არანაკლებ 20% - 90%

მაღალმდგრადობა: - Active/Passive - Session failower for routing change, device and link failure - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) - Device and link failure detection

მარშრუტიზაცია: - სტატიკური მარშრუტების მხარდაჭერა - დინამიური მარშრუტიზაციის პროტოკოლების მხარდაჭერა: OSPF, BGP - Multicast ტრაფიკის მარშრუტიზაცია - Policy Based მარშრუტიზაცია

ლოგირება და ანგარიშების გენერირება: - შესაძლებელი უნდა იყოს ლოკალურად ტრაფიკის live ლოგების ნახვა ( source/destination IP, user, URL, application, action, threat name, policy ID და timestamp) - ტრაფიკის და სისტემური ლოგების remote server-ზე გაგზავნა(პროტოკოლების მხარდაჭერა:Syslog / CEF / LEEF ) - აუდიტ ლოგების შენახვის შესაძლებლობა

მართვა: - WEB GUI , ცენტრალური სამართავი აპლიკაცია

ლიცენზირება მხარდაჭერა: - Firewall-ზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის საგარანტიო მომსახურეობა, ტექნიკური მხარდაჭერა 24/7 ზე და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება არანაკლებ 3 წლის ვადით - Firewall-ს უნდა მოყვებოდეს არანაკლებ 3 წლიანი პროგრამული პაკეტის ლიცენზიები: - Firewall - Identity Awareness - Logging - Ips - URL Filtering & Application Control

ლიცენზიის დამატების შემთხვევაში მხარდაჭერილი ფუნქციონალი: - Antivirus and Antibot - Sandbox

ცენტრალური მართვის სისტემა

მხარდაჭერილი პლატფორმა: - VMware ESXi, ცენტრალური მართვის სისტემა უნდა იყოს ვირტუალური მანქანა და გაიმართოს დამკვეთის არსებულ ინფრასტრუქტურაში

ლოგირება: - მინიმუმ 1კვირის ისტორიული ლოგების შენახვა - ტრაფიკის და სისტემური ლოგების remote server-ზე გაგზავნა(პროტოკოლების მხარდაჭერა:Syslog / CEF / LEEF )

მართვა: - ცენტრალურმა მართვის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს შემოთავაზებული ქსელური ბრანდმაუერების მართვა და კონფიგურაცია - ცენტრალიზირებული ავტორიზაციის მხარდაჭერა (AD, LDAP, RADIUS) - მულტიფაქტორ აუთენტიფიკაციის მხარდაჭერა - ადმინისტრატორებზე ინდივიდუალურად უფლებების გაწერის საშვალება(Role Based Access Control)

ლიცენზია: - უნდა მოიცავდეს არანაკლებ 3 ცალი Next Generation Firewall-ის ერთდროულ მართვას - ცენტრალურ მართვის სისტემაზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის არანაკლებ 3 წლიანი საგარანტიო მომსახურეობა, ტექნიკური მხარდაჭერა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება

პასიური მოწყობილობების მოთხოვნები:

- არანაკლებ 12x 25GBASE-F SFP თავსებადი შემოთავაზებულ აპარატურასთან

დამატებითი მოთხოვნები:

- შემოთავაზებული ბრანდმაუერის აპარატურა უნდა იყოს ერთი და იმავე მწარმოებლის.

- ყველა მოთხოვნილ აპარატურაზე მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (Manufacturers Authorization Form).

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მოთხოვნილი კომუტატორების ვენდორის არანაკლებ ორი სერთიფიცირებული ინჟინრის სერტიფიკატი.

- მომწოდებელმა უნდა განახორციელოს მოთხოვნილი აპარატურის იმპლემენტაციის დაგეგმვა, კონფიგურაცია და სრული ინტეგრაცია ბანკის ქსელურ ინფრასტრუქტურაში, HA ტესტირება და უნდა შეასრულოს ეს ყველაფერი აპარატურის მოწოდებიდან 2 თვეში