СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству                                                                Главный инженер

Подземного рудника Бектакари                                                       Подземного рудника Бектакари

RMG Auramine	RMG Auramine

___________ Абашмадзе В.В.	___________ Джаманов Т.

«____» ___________    2026 г.	«____» ___________    2026 г.

Техническое задание

Предмет тендера/закупки:

Сертифицированное промышленное оборудование для безопасной накачки крупногабаритных шин (КГШ)  шахтной техники типоразмеров 29.5R25.

- Назначение оборудования :

Обеспечение полной безопасности персонала при первичной накачки и посадки бортов бескамерных КГШ на многосоставные диски со стопорными кольцами. Исключение рисков травматизма при возможном разрыве шины или вылете замковых элементов диска .

- Параметры обслуживаемых колес:

- Типоразмер шин: от 12.00R20 до 29.5R25

- Внешний диаметр шины : до 1900мм.

- Ширина профиля : до 770мм.

- Вес колеса в сборе : до 850кг.

- Рабочее давление накачки : до6.5-9.0 бар

.

- Обязательные технические требования:

- Сертификация: Обязательное наличие европейского сертификата соответствия CE . стандартов DGUV или OSHA . Оборудование низкого класса защиты к конкурсу не допускается.

- Конструкция : Усиленная стальная клетка (типа Martins Industries MIC-MINE или аналог) либо сертифицированный гидравлический фиксатор стопорных колец . Внутреннее пространство должно иметь запас под габариты колеса 29.5R25.

- Защитное покрытие : Горячие цинкование или износостойкая порошковая краска для тяжелых условий эксплуатации .

- Эргономика : Наличие аппарелей или ложемента для закатывания колеса погрузчиком/манипулятором КГШ. Конструкция должна предусматривать жесткую анкеровку к бетонному основанию пола.

- Требования к автоматике и безопасности:

- Дистанционное управление : Наличие выносного электронного программируемого поста подкачки (длина шланга/кабеля не менее 5 метров от зоны возможного поражения).

- Блокировка : Механическая или пневматическая система , исключающая подачу воздуха при открытых дверях клети.

- Условия поставки :

- Сопроводительная документация: Паспорт изделия , инструкция по сборке и эксплуатации , копия сертификата соответствия СЕ.

Составил: Главный механик                                                                 Мельников Д.А.