# ფილიალების როუტერების შესყიდვა

# 1. შესყიდვის საგანი

გვჭირდება ლიბერთი ბანკის ფილიალებისთვის როუტერების შეძენა, მოთხოვნილი ფუნქციონალის შესაბამისი ლიცენზიებით. მიზანია ფილიალების ქსელური კავშირის და დაშიფრული მონაცემთა გადაცემის უზრუნველყოფა.

მწარმოებელი : Cisco

# 2. ტექნიკური მოთხოვნები

| პარამეტრი | მინიმალური მოთხოვნა |
| --- | --- |
| WAN ინტერფეისი | მინიმუმ 1 RJ-45 WAN პორტი. |
| LAN ინტერფეისები | მინიმუმ 4 × 1 Gb/s RJ-45 LAN პორტი, WAN პორტის გარდა. |
| დაშიფრული ტრაფიკის გამტარუნარიანობა | მინიმუმ 50 Mbps. |
| პროტოკოლები | SNMP, Syslog, DHCP, AAA, IPSec და SSH მხარდაჭერა. |
| მართვა | სრული CLI მხარდაჭერა. |
| კონსოლი | მინიმუმ 1 კონსოლის პორტი. |
| ქსელური ფუნქციები | VLAN, Subinterface, ACL, QoS, VRF. |
| მარშრუტიზაცია | OSPF, BGP, EIGRP და Static Routing. |
| ლიცენზიები | Perpetual License, რომელიც საჭიროა მინიმუმ 50 Mbps დაშიფრული გამტარუნარიანობისთვის. |
| დამატებითი ფუნქციონალი (Optional) | - 4G/LTE დამატებითი მოდული |

# 3. რა უნდა მიუთითოს მიმწოდებელმა

- როუტერის მოდელი, ტექნიკური მხასიათებლები, ლიცენზიები  და დამატებითი კომპონენტები.

- მიმწოდებელმა ცალ-ცალკე წარმოადგინოს 5, 10 და 20 როუტერის შეთავაზება, თითოეული ვარიანტისთვის ერთეულის ფასის, სრული ღირებულებისა და მიწოდების ვადის მითითებით.

- სავალდებულო ლიცენზიების ღირებულება უნდა შედიოდეს ჯამურ ფასში და ცალკე პოზიციებად იყოს გამოყოფილი. Optional ფუნქციონალი წარმოდგენილი უნდა იყოს ცალკე ფასით.

- შეთავაზებაში მითითებული უნდა იყოს ვალუტა, დღგ-ის გათვალისწინების პირობები და შეთავაზების მოქმედების ვადა.

4. შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმი

- ძირითადი კრიტერიუმია მოთხოვნებთან შესაბამისი გადაწყვეტის ყველაზე დაბალი სრული ღირებულება. მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელი კონფიგურაცია.

- ფასში უნდა შედიოდეს მოწყობილობა და მოთხოვნილი ფუნქციონალის უზრუნველსაყოფად საჭირო ლიცენზია. Optional ფუნქციონალი წარმოდგენილი უნდა იყოს ცალკე ფასით და არ უნდა ზრდიდეს საბაზისო შეთავაზების ღირებულებას.

- შეთავაზებაში არ განიხილება შემდეგი მოდელის მოწყობილობები: Cisco 800, Cisco 1700, Cisco 1800, Cisco 1900, Cisco 2600, Cisco 2800, Cisco 2900, Cisco 3600/3700, Cisco 3800, Cisco 3900, Cisco 4000 ISR, Cisco 7200, Cisco 7600, Cisco ASR 1000 სერიის როუტერები.