# Dell PowerEdge R760 სერვერების HBA ადაპტერების შესყიდვა

# 1 შესყიდვის საგანი

გვჭირდება ოთხი Dell PowerEdge R760 სერვერის SAN ქსელთან დასაკავშირებელი HBA ადაპტერები და ორი სარეზერვო ადაპტერი, შესაბამისი ოპტიკური მოდულებით.

| კომპონენტი | რაოდ. | მოთხოვნა |
| --- | --- | --- |
| Fibre Channel HBA ადაპტერი | 6 ცალი | ორპორტიანი; თითო პორტზე 32GFC; 4 სამუშაოდ და 2 სარეზერვოდ |
| HBA ოპტიკური მოდული | 12 ცალი | თითო ადაპტერზე 2 თავსებადი 32GFC multimode მოდული LC ინტერფეისით |

სვიჩის მხარეს ოპტიკური მოდულები უკვე გვაქვს. მათი დამატებით მოწოდება საჭირო არ არის. სარეზერვო ადაპტერებსაც უნდა მოჰყვეს ორივე ოპტიკური მოდული.

# 2 ტექნიკური მოთხოვნები

• ყველა HBA უნდა იყოს ერთი მოდელის და თავსებადი Dell PowerEdge R760 სერვერებთან.

• ადაპტერებს უნდა მოჰყვეს Full Height, Low Profile სამაგრი და ინსტალაციისთვის საჭირო კომპონენტები.

• უნდა იყოს მხარდაჭერილი Windows Server 2019 და Windows Server 2022, შესაბამისი driver-ით და firmware-ით.

• ადაპტერები და ოპტიკა უნდა შეესაბამებოდეს ქვემოთ მითითებულ SAN სვიჩსა და Storage სისტემას.

• თითო სერვერზე ერთი პორტი დაუკავშირდება Fabric A-ს, მეორე — Fabric B-ს. საჭიროა multipath მუშაობის მხარდაჭერა.

• მიმწოდებელმა უნდა დაადასტუროს სრული თავსებადობა მწარმოებლის დოკუმენტაციით ან წერილობითი დადასტურებით.

# 3 არსებული გარემო

| კომპონენტი | მონაცემები |
| --- | --- |
| სერვერები | Dell PowerEdge R760 — 4 ცალი |
| Service Tag | CBFQH24; 9BFQH24; 8BFQH24; BBFQH24 |
| SAN სვიჩი | Dell Connectrix DS-7720B (Brocade G720) Firmware: v9.2.2c1; პორტის სიჩქარე: 32 Gb/s |
| Storage | HPE Alletra Storage MP B10140 OS: 10.5.60 |
| ოპერაციული სისტემები | Windows Server 2019, Version 1809, Build 17763.8389 Windows Server 2022, Version 21H2; Build 20348.489 |
| სერვერის სლოტი | თავისუფალი riser/PCIe სლოტი; Full Height, Low Profile სამაგრი |

# 4 რა უნდა მიუთითოს მიმწოდებელმა

• მწარმოებელი, მოდელი და Part Number — ადაპტერის, ოპტიკური მოდულისა და კაბელის მიხედვით.

• საქონლის მდგომარეობა: ახალი.

• თითო კომპონენტის ერთეულის ფასი და სრული ღირებულება; მკაფიოდ მიუთითოს, რომ HBA-ს ფასში შედის 2 ოპტიკური მოდული.

• ვალუტა, დღგ, მიწოდების ხარჯი, მიწოდების ვადა, გადახდის პირობები და შეთავაზების მოქმედების ვადა.

• ყველა განსხვავება მოთხოვნებთან მიმართებით. ინსტალაციის მომსახურება, თუ სთავაზობს, მიუთითოს ცალკე ფასით.