კომპიუტერის ქეისი	20 ცალი

| კომპონენტი | მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები |
| --- | --- |
| კორპუსის ტიპი (Form Factor) | Mini-Tower, Micro-Tower ან Small Form Factor (SFF). წინა პანელზე მინიმუმ 2x USB პორტითა და აუდიო გამომყვანით (Headphone/Mic combo). |
| პროცესორი (CPU) | მინიმუმ 1x პროცესორი (მაგ. Intel Core i3 12-ე/13-ე/14-ე თაობა ან ეკვივალენტი): • ბირთვები: მინიმუმ 4 Physical Cores / 8 Threads • ქეშ-მეხსიერება: მინიმუმ 12 MB Smart Cache • ტაქტური სიხშირე: საბაზისო მინიმუმ 3.3 GHz (Turbo Boost მინიმუმ 4.3 GHz). |
| დედაპლატა (Motherboard) | ჩიპსეტი: Intel H610 / B660 / B760 ან ეკვივალენტი. • მინიმუმ 1x M.2 NVMe PCIe სლოტი • მინიმუმ 2x SATA III პორტი • მინიმუმ 2x DIMM მეხსიერების სლოტი. |
| ოპერატიული მეხსიერება (RAM) | მინიმუმ 8 GB DDR4 ან DDR5 (მინიმუმ 3200 MHz). გაფართოების მხარდაჭერა მინიმუმ 32 GB ან 64 GB-მდე (მინიმუმ 1 თავისუფალი სლოტი მეხსიერების დასამატებლად). |
| ძირითადი საცავი (Primary SSD) | მინიმუმ 512 GB M.2 NVMe PCIe SSD (Form Factor 2280). • წაკითხვის სიჩქარე (Read): მინიმუმ 2000 MB/s. |
| საცავის გაფართოების ადგილი | კორპუსში მინიმუმ 1x თავისუფალი შიდა სამონტაჟო ადგილი (Bay) 3.5" ან 2.5" SATA დისკის დასამატებლად, შესაბამისი SATA და კვების კაბელებით. |
| გრაფიკული ადაპტერი (GPU) | ინტეგრირებული Intel UHD Graphics 730 ან უკეთესი (დაუშვებელია "F" ინდექსის მქონე პროცესორები). |
| ვიდეო გამომყვანები (Display Outputs) | მინიმუმ 2x ციფრული გამომყვანი ორი მონიტორის ერთდროული მუშაობისთვის: მინიმუმ 1x HDMI და 1x DisplayPort (ან 1x VGA და 1x HDMI). |
| ქსელის ინტერფეისი (Network) | ინტეგრირებული 1x RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). |
| აუდიო | ინტეგრირებული HD Audio კონტროლერი. |
| კვების ბლოკი (PSU) | მინიმუმ 250W – 450W (სისტემის ენერგომოხმარების შესაბამისი), 80 Plus სერტიფიკაციით ან მაღალი ეფექტურობით (Active PFC). |

მონიტორი	20 ცალი

| პარამეტრი | მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები |
| --- | --- |
| ეკრანის ზომა (Screen Size) | მინიმუმ 23.8" – 24" დიუმი (Diagonal). |
| გვერდების თანაფარდობა (Aspect Ratio) | 16:9 |
| მატრიცის ტიპი (Panel Type) | IPS (In-Plane Switching) ფართო ხედვის კუთხით: მინიმუმ 178° ჰორიზონტალური / 178° ვერტიკალური. |
| გაფართოება (Resolution) | მინიმუმ Full HD (1920 x 1080). |
| განახლების სიხშირე (Refresh Rate) | მინიმუმ 100 Hz – 120 Hz (სითხელე თვალის ნაკლები დაღლისთვის). |
| სიკაშკაშე (Brightness) | მინიმუმ 250 cd/m². |
| კონტრასტულობა (Contrast Ratio) | სტატიკური: მინიმუმ 1000:1. |
| რეაქციის დრო (Response Time) | მაქსიმუმ 5 ms (GtG ან MPRT). |
| პორტები და ინტერფეისი (I/O Ports) | • მინიმუმ 1x HDMI (ვერსია 1.4 ან უკეთესი) • მინიმუმ 1x VGA (D-Sub) • კომპლექტაციაში აუცილებლად უნდა მოყვებოდეს შესაბამისი HDMI კაბელი და კვების კაბელი/ბლოკი. |
| თვალის დაცვის ტექნოლოგიები (Eye Care) | • ციმციმის საწინააღმდეგო ტექნოლოგია (Flicker-Free / Flicker-Safe) • ლურჯი ნათების შემცირების რეჟიმი (Low Blue Light / Eye Saver Mode) • ეკრანის ზედაპირი: Anti-glare (მქრქალი, არეკვლის საწინააღმდეგო). |
| დიზაინი | 3-მხარეს ვიწრო ჩარჩო (3-Sided Frameless/Bezel-less) ორმონიტორიანი სამუშაო გარემოსთვის. |
| ენერგომოხმარება | ენერგოეფექტური კლასი (მუშაობის რეჟიმში მაქსიმუმ 20W–25W, Standby რეჟიმში არაუმეტეს 0.5W). |

კვების ბლოკი პატარა	20 ცალი

| პარამეტრი | მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები |
| --- | --- |
| კორპუსის ტიპი (Form Factor) | Tower (ვერტიკალური, კომპაქტური იატაკზე ან მაგიდის ქვეშ განსათავსებლად). |
| ტოპოლოგია (Topology) | Line-Interactive ჩაშენებული ავტომატური ძაბვის სტაბილიზატორით (AVR - Automatic Voltage Regulator, Boost & Buck ფუნქციონალით). |
| სიმძლავრე (Capacity) | მინიმუმ 1000 VA / მინიმუმ 600 W (Power Factor მინიმუმ 0.6). |
| შემავალი ძაბვის დიაპაზონი | 170V – 280V AC (ბატარეაზე გადაურთავად მუშაობის დიაპაზონი). |
| ნომინალური გამომავალი ძაბვა | 220V / 230V / 240V AC (ბატარეის რეჟიმში ცდომილება მაქსიმუმ ±10%). |
| გამომავალი სიგნალის ფორმა | საფეხურებრივი სინუსოიდი (Simulated/Stepped Sinewave ბატარეის რეჟიმში). |
| გადართვის დრო (Transfer Time) | ტიპური 2–6 ms (მაქსიმუმ 10 ms). |
| გამომავალი როზეტები (Outlets) | მინიმუმ 4x გამომავალი როზეტი ბატარეისა და Surge დაცვით: • მინიმუმ 4x Schuko (CEE 7) ან 4x IEC C13. (თუ მოწყობილობას გააჩნია IEC C13 როზეტები, კომპლექტაციაში სავალდებულოა მინიმუმ 2x C13-to-C14 შემაერთებელი კაბელი PC-ისა და მონიტორისთვის). |
| აკუმულატორები (Battery) | • ტიპი: ჰერმეტული, ტყვია-მჟავური (VRLA/AGM), მომსახურების გარეშე. • კონფიგურაცია: მინიმუმ 1x 12V 9Ah ან 2x 12V 7Ah. • დამუხტვის ტიპიური დრო: მაქსიმუმ 4–6 საათი (90%-მდე). |
| დამატებითი ფუნქციები და დაცვა | • ცივი სტარტის შესაძლებლობა (Cold Start Function — ჩართვა ქსელში ძაბვის არარსებობისას). • ავტომატური გადატვირთვა ქსელის ძაბვის აღდგენისას (Auto-restart while AC is recovering). • გადატვირთვისა და მოკლე ჩართვისგან დაცვა (Overload & Short Circuit Protection). • იმპულსური გადაძაბვისგან დაცვა (Surge/Spike Protection). |
| ინდიკაცია და შეტყობინება | • LED ინდიკატორები (ქსელის რეჟიმი, ბატარეის რეჟიმი, გაუმართაობა) ან LCD ეკრანი. • ხმოვანი განგაში (ბატარეაზე გადასვლა, ელემენტის დაჯდომა, გადატვირთვა). |
| მართვის პორტი (სასურველია) | მინიმუმ 1x USB პორტი კომპიუტერთან დასაკავშირებლად OS Graceful Shutdown მხარდაჭერით. |

კვების ბლოკი დიდი თაუერებისთვის   	5 ცალი

| პარამეტრი | მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები (Rackmount UPS) |
| --- | --- |
| კორპუსის ტიპი (Form Factor) | 19" Rackmount (მაქსიმუმ 4U სიმაღლე). კომპლექტაციაში უნდა მოყვებოდეს 19" რეკში სამონტაჟო ყურები და სარეილსო ნაკრები (Rackmount Ear Brackets & 4-post Rail Kit). |
| ტოპოლოგია | Line-Interactive (Pure Sinewave) ან On-Line Double Conversion (ბიუჯეტის მიხედვით). |
| სიმძლავრე | მინიმუმ 1500 VA / 1000 W (ან 2000 VA / 1600–1800 W თუ On-Line დარჩება). |
| გამომავალი როზეტები | მინიმუმ 3x IEC C13 უკანა პანელზე. |
| მართვა | LCD ეკრანი წინა პანელზე (ძაბვისა და დატვირთვის ჩვენებით) და USB პორტი სერვერის ავტომატური უსაფრთხო გათიშვისთვის (Graceful Shutdown), Smart Fan გაგრილება.. |

თაუერი                2 ცალი

| კომპონენტი | მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები |
| --- | --- |
| კორპუსის ტიპი (Form Factor) | Midi/Full Tower კორპუსი, გათვლილი უწყვეტ (24/7) მუშაობაზე. |
| პროცესორი (CPU) | მინიმუმ 1x Intel Core i5 / i7 (ან ეკვივალენტი): • ბირთვები: მინიმუმ 6 Physical Cores / 12 Threads • ქეშ-მეხსიერება: მინიმუმ 12 MB Smart Cache • ინტეგრირებული გრაფიკა: Intel UHD Graphics 630 / 730 / 770 (დაუშვებელია "F" ინდექსის მქონე პროცესორები გრაფიკული ბირთვის გარეშე). |
| დედაპლატა (Motherboard) | კომერციული/სამუშაო სადგურის დედაპლატა (მაგ. Intel B/H/Z/W სერიის ჩიპსეტით): • მინიმუმ 2x M.2 PCIe NVMe სლოტი • მინიმუმ 1x PCIe x8 ან x16 სლოტი დამატებითი RAID კონტროლერისთვის • მინიმუმ 4x DIMM მეხსიერების სლოტი. |
| ოპერატიული მეხსიერება (RAM) | მინიმუმ 16 GB DDR4 ან DDR5 (1x16GB ან 2x8GB), მინიმუმ 3200 MHz. გაფართოების მხარდაჭერა მინიმუმ 64 GB-მდე. |
| ოპერაციული სისტემის დისკები (OS Storage) | მინიმუმ 2x M.2 NVMe SSD (მინიმუმ 256 GB ან 512 GB თითოეული). • აუცილებელია აპარატურული RAID-1 (Hardware/Chipset RAID-1) მხარდაჭერა დედაპლატის ჩიპსეტის დონეზე (Intel RST / VROC) ან დამოუკიდებელი PCIe M.2 HW RAID ადაპტერით. |
| მონაცემთა საცავი (Internal Storage Bays) | კორპუსს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 5x 3.5" შიდა სამონტაჟო ადგილი (Bays / Cages) HDD-ების განსათავსებლად და აქტიური გაგრილების ნაკადით (2 ცალი 2TB HDD უნდა იჯდეს ამ ადგილებში, დარჩენილი მინიმუმ 3 ადგილი უნდა იყოს თავისუფალი შემდგომი გაფართოებისთვის). |
| კომპლექტაციაში შემავალი HDD (Included Storage) | მინიმუმ 2x 2TB 3.5" SATA III (6Gb/s) მყარი დისკი (HDD): • ბრუნვის სიჩქარე: მინიმუმ 7200 RPM • ქეშ-მეხსიერება: მინიმუმ 128 MB / 256 MB • კლასი: 24/7 Enterprise ან NAS სერია (მაგ. Seagate IronWolf / Exos, WD Red Plus / Gold). |
| საცავის კონტროლერი (SAS/SATA RAID Controller) | დამოუკიდებელი PCI-Express აპარატურული RAID კონტროლერი (Hardware SAS/SATA RAID Controller, 12Gb/s SAS / 6Gb/s SATA): • მინიმუმ 8-Port (2x SFF-8643 ან შესაბამისი ინტერფეისი) • ერთდროულად მინიმუმ 5x 3.5" SATA ან SAS დისკის მიერთების და მართვის მხარდაჭერა • RAID 0, 1, 5, 10 მხარდაჭერა (მაგ. Broadcom/LSI MegaRAID 9361-8i / 9460-8i ან ეკვივალენტი). |
| ქსელის ინტერფეისი (Network) | მინიმუმ 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) RJ45 პორტი. |
| ვიდეო გამომყვანები (Video Output) | მინიმუმ 1x HDMI ან DisplayPort ინტეგრირებული გრაფიკიდან მონიტორის მისაერთებლად. |
| კვების ბლოკი (Power Supply Unit) | მინიმუმ 550W – 650W, 80 Plus Bronze ან Gold სერტიფიკაციით, მინიმუმ 6x SATA კვების კონექტორით დისკებისთვის. |