Техническое задание на приобретение оборудования АО «RMG GROUP»

Гидроциклонная установка

Тбилиси 2026

- Назначение

Оборудование предназначено для обезвоживания хвостов обогащения.

- требования к поставщику

Поставщик оборудования является производителем или официальным представителем. Имеет опыт монтажа и обслуживания, в том числе на горно-обогатительных предприятиях.

- технические характеристики

# 4.1 Основные требования

| № | Показатели |  | Основные технические требования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность, млн.т/год |  | 6 |  |  |
| 2 | Выход хвостов, т/ч |  | 762 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| 3 | Климатическое исполнение |  | Умеренный |  |  |
| 4 | Температура воздуха при эксплуатации, ℃ |  | -15…+40 |  |  |
| 5 | Режим эксплуатации |  | Круглосуточно, круглогодично, с остановкой фабрики на 12 часов один раз в месяц |  |  |
| 6 | КИО |  | 0,95 |  |  |
| Характеристики перекачиваемой среды: |  |  |  |  |  |
| 7 | Класс абразивной |  | Средний |  |  |
| 8 | Производительность, м3/час |  | 580 |  |  |
| 9 | Плотность твердого, т/м3 |  | 2,75 |  |  |
| 10 | Концентрация твердого, % |  | 20 |  |  |
| 11 | Тип материала |  | Хвосты отвальные медных руд |  |  |
| 12 | Максимальный размер твердых частиц, мм |  | 0,4 |  |  |
| 13 | Тип жидкости |  | Вода |  |  |
| 14 | Тип перекачиваемой среды |  | Пульпа (вода + измельченная руда) |  |  |
| Параметры батареи гидроциклонов: |  |  |  |  |  |
| 15 | Диаметр гидроциклона, мм |  | 250 |  |  |
| 16 | Расположение |  | Вне помещения |  |  |
| 17 | Установка |  | вертикальная |  |  |
| 18 | Количество батарей |  | 2 |  |  |
| 19 | Гидроциклонов в работе |  | 44 |  |  |
| 20 | Гидроциклонов в резерве |  | 4 |  |  |
| 21 | Рабочее давление, кПа |  | 160 |  |  |
| 22 | Массовый баланс: |  |  |  |  |
|  |  | Ед.Изм | Питание | Пески | Слив |
|  | Плотность твёрдого | т/м3 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
|  | Твёрдое | т/ч | 762 | 495 | 267 |
|  | Твёрдое | м3/час | 277 | 180 | 97 |
|  | Плотность жидкости | т/м3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Жидкость | т/ч | 3048 | 267 | 2781 |
|  | Жидкость | м3/час | 3048 | 267 | 2781 |
|  | Плотность пульпы | т/м3 | 1,15 | 1,71 | 1,06 |
|  | Пульпа | т/час | 1070,3 | 205,5 | 864,8 |
|  | Пульпа | м3/час | 3325 | 447 | 2887 |
|  | % твёрдого по весу | % | 20 | 65 | 8,8 |
| Электродвигатель: |  |  |  |  |  |
| 23 | Степень защиты, IP |  | 55 |  |  |
| 24 | Напряжение, В |  | 380 |  |  |
| 25 | Номинальная частота сети, Гц |  | 50 |  |  |

Гранулометрический состав хвостов выполненный на ситовом анализаторе

| # Шихта |  | # 11С:Са:Му | # 11С:Са:Му | # 11С:Му | # 11С:Са:Му | # 11С:Са:Му | # 11С:Са:Му | # 11С:Са:Му | # Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 01:03:01 | # 01:03:01 | # 02:01 | # 03:02:01 | # 03:02:01 | # 03:02:01 | # 03:02:01 |  |
| # Дата |  | # 27.01.26 | # 28.01.26 | # 30.01.26 | # 30.01.26 | # 05.02.26 | # 06.02.26 | # 07.02.26 |  |
| # 500 | # 200 | # 0,22 | # 0,15 | # 1,13 | # 1,28 | # 3,72 | # 3,60 | # 3,94 | # 2,01 |
| # 200 | # 140 | # 0,32 | # 0,80 | # 0,28 | # 2,63 | # 1,47 | # 3,06 | # 3,82 | # 1,77 |
| # 140 | # 71 | # 0,37 | # 4,22 | # 3,41 | # 4,42 | # 8,35 | # 14,84 | # 15,29 | # 7,27 |
| # 71 | # 32 | # 42,16 | # 39,79 | # 37,36 | # 41,35 | # 33,63 | # 30,12 | # 29,79 | # 36,31 |
| # 32 | # 0 | # 56,94 | # 55,04 | # 57,83 | # 50,32 | # 52,83 | # 48,39 | # 47,16 | # 52,64 |
| # Итого |  | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |
| # Минус 32 мкм |  | # 56,94 | # 55,04 | # 57,83 | # 50,32 | # 52,83 | # 48,39 | # 47,16 | # 52,64 |
| # Минус 71 мкм |  | # 99,10 | # 94,83 | # 95,18 | # 91,67 | # 86,46 | # 78,50 | # 76,95 | # 88,96 |

Сорт руды - 11С, Му – Мушевани, Са – Сакдиси

  - Принципиальная схема управления

Контур регулирования производительности ГЦУ.

ГЦУ рассчитать на максимальную производительность хвостов на входе. С целью поддержания определенного давления предусмотреть в составе каждой батареи ГЦ датчик давления и манометр. Необходимо произвести расчет минимального необходимого количества автоматической запорной арматуры, которая будет управляться системой верхнего уровня фабрики (РСУ). Остальные ЗА должны быть с ручным приводом.

Основные требования к вышеуказанному оборудованию:

- Датчик давления: тип давления – избыточное, подключение – фланцевое/мембранное, диапазон измерения 0 – 10 бар, напряжение питания 24 В постоянного тока, унифицированный выходной сигал 4-20 мА пассивного типа, наличие дисплея для настройки, IP  не ниже IP65, материал мембраны и фланца – нержавеющая сталь 316L, наличие запорной арматуры перед датчиком для возможности демонтажа без остановки оборудования.

- Манометр: 0-600 кПа, диаметр корпуса 160мм, подключение – радиальное, мембранное (1 ½”), с возможностью промывки, материал мембраны – сталь 316L, материал корпуса сталь 304 или выше, класс точности 1, корпус должен быть заполнен буферной жидкостью, наличие запорной арматуры перед манометром для возможности демонтажа без остановки оборудования.

- Привод запорной арматуры: пневматический, максимальное рабочее давление 8 бар, привод должен иметь в своем составе соленоид, рассчитанный для применения с конкретным пневмоприводом (время открытия/закрытия ЗА принять равным 10 сек). Соленоид должен быть подключен к пневмоцилиндру соответствующими ПВХ трубками через цанговые зажимы. Цанговый зажим для подключения к воздуху КИП фабрики должен быть под ПВХ трубку диаметром 10мм. Соленоид должен быть с двумя катушками, напряжение управления 24 В постоянного тока. Дополнительно в составе с автоматической ЗА должны быть предусмотрены бесконтактные концевые выключатели типа PNP, напряжение управления 24В постоянного тока, провода от катушек соленоида и концевых выключателей должны быть заведены и расключены в соединительной коробке, которая должна быть смонтирована на ЗА. Внутри коробки должны находиться клеммные блоки на DIN-рейке в достаточном количестве, чтобы произвести необходимые электрические подключения. Материал соединительной коробки – металл/пластикат, крышка коробки должна быть винтах. В коробке должен быть предусмотрен дополнительный сальниковый ввод для подключения кабеля управления РСУ (диаметр кабеля 8-10мм). IP всех элементов на ЗА должен быть не ниже IP65. Необходимо предусмотреть систему автоматического регулирования производительности ГЦУ, для чего на входе части гидроциклонов предусмотреть задвижки с пневматическим приводом. Насосная установка подачи хвостов на сгущение работает по контуру поддержания уровня в приемном баке (существующая схема управления). При снижении уровня – выдается команда на снижение производительности, при повышении уровня – увеличение производительности. Соответственно на входе батареи ГЦ будет так же меняться давление. Основным условием устойчивой работы гидроциклонов – поддержание постоянного давления. Для этого предусмотреть контур регулирования давления на входе ГЦ – часть гидроциклонов оснастить задвижками на входе с пневматическим приводом. По показаниям датчика давления в распределителе батареи ГЦ система должна отслеживать давление. При снижении давления ниже установленного, система должна выдавать пошаговое отключение гидроциклонов, при повышении давления – на пошаговое подключение гидроциклонов. Расчетная производительность на один ГЦ 250 мм 70-100 м3/ч. Следовательно, шаг регулирования производительности ГЦУ 70-100 м3/ч, это составляет 2-3% от номинальной производительности для обеспечения плавного регулирования работой ГЦУ.

  - Основные технические и технологические требования к MTP

4.2.1 Характеристики конструкции и материалов деталей и систем должны соответствовать климатическим условиям и давать возможность быстро заменять изнашиваемые части на месте установки ГЦУ.

4.2.2 Основные блоки и узлы должны работать на всесезонных гидравлических и трансмиссионных смазках и маслах.

4.2.3 Предоставление гарантированных временных наработок основных узлов и деталей.

- Требования к электрооборудованию

Кабельно-проводниковая продукция должна быть гибкой (с многожильными проводами) с негорючей изоляцией, не теряющей пластичности при температуре от +45 до -15℃.

- Габаритные размеры

Определяет поставщик, исходя из выбранных внутренних габаритных размеров.

- Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приёмочного испытания или 24 месяца с даты поставки на склад заказчика. В случае приостановки эксплуатации по причине поставщика, гарантийный срок продляется на период простоя.

- Комплектность товара:

| п/п | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гидроциклонная установка | 2 батареи |
| 2 | Комплект ЗИП для ремонта на период эксплуатации 24 месяца. | 1 ком. |

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию:

| п/п | Документация | Срок предоставления** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритный чертеж | 10 дней после подписания договора |
| 2 | Инструкции по эксплуатации, техобслуживанию | С оборудованием |
| 3 | Каталог запасных частей (электронная версия) | С оборудованием |
| 4 | Чертежи на быстроизнашиваемые детали | С оборудованием |
| 5 | Паспорт оборудования | 10 дней после подписания договора |
| 6 | Электрические схемы | С оборудованием |
| 7 | Сертификаты соответствия, происхождения | С оборудованием |

** Чертежи должны быть предоставлены в электронном виде в формате

Документацию предоставляется на Английском, Русском языке.

- Требования к упаковке

Не регламентируется.

- Дополнительные условия

Отсутствуют.

- Привлечение субпоставщиков

Допускается по согласованию с Заказчиком.

- Условия поставки

Товар должен быть поставлен на условиях: DDP станция пгт. Казрети, Грузия.